Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка»

г. Вологда

| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ________________Корякина М.Н. «19» ноября 2020 г. | УТВЕРЖДЕНО Заведующий __________________Н.Н.Климова Приказ от 19.11.2020 г. № ____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности

(общая)

ИПБ-01

- Общие требования

    - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников МДОУ № 96 «Соловушка» (далее – Учреждение) в соответствие с требованиями «Правил противопожарного режима», утвержденных Постановлением правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 (далее – Правила), Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    - Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности по Учреждению в целом несет заведующий.

    - Заведующий Учреждения обязан:

    - организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками Учреждения;

    - организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

    - организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;

-       заведующий Учреждения обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

заведующий Учреждения обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

    - периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальных, игровых комнатах и подсобных помещениях Учреждения, наличие и исправность средств связи, автоматической пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

    - установить в помещениях Учреждения строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и спальных комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;

    - следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

    - назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по Учреждению.

    - Каждый работник Учреждения обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

    - Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

    - Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда.

    - Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителями заведующего по учебно-воспитательной (или старшим воспитателем) и административно-хозяйственной работе. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

  - Основные требования пожарной безопасности.

    - Содержание территории:

      - Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.п.

      - Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта

      - О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующих проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

      - Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

    - Содержание здания и помещений:

      - Групповые, спальные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

      - Проходы, выходы, тамбуры, коридоры, лестничные клетки должны быть свободными. Заведующий Учреждения, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны свободный доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара. Двери эвакуационных выходов должны открываться и содержаться в чистоте.

      - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

      - Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

      - При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

      - Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

      - В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.

      - Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения производственных участков и мастерских; хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

    - В здании Учреждения запрещается:

      - устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.

      - оставлять после окончания работы включенные электрические приборы.

      - обивать стены служебных кабинетов горючими тканями.

      - производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами.

      - отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня.

      - применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.

    - Курение допускается только в специально отведенных местах.

    - Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

    - На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрывоопасные и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»

    - В помещениях и групповых, спальных комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании Учреждения.

    - Электроустановки

      - Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДОУ, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

      - Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранительной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

      - При эксплуатации электроустановок запрещается:

      - использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

      - пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;

      - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

      - пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

      - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

      - использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

      - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

      - Световые указатели «Вход» должны быть исправны и постоянно включены.

      - Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.

    - Содержание средств пожаротушения

      - Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

      - Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2 – 2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

      - Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

      - Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

      - Не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м2

      - Запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах

      - Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

      - Конструкция и внешнее оформления тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

      - Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

      - Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

    - Содержание сетей противопожарного водоснабжения:

      - Сети противопожарного водоснабжения должны находится в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

      - Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время – утеплены и очищены от снега и льда.

      - При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

      - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарные рукав – присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

      - Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

  - Порядок совместных действий заведующего Учреждения и пожарной охраны при ликвидации пожара.

    - Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

    - немедленно сообщить об этом по телефону 001 (Единый телефон вызова экстренных служб 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

    - принять все возможные меры по эвакуации детей и работников Учреждения и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

    - Руководитель предприятия, прибывший к месту пожара, обязан:

    - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

    - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

    - в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

    - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнять мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

    - прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

    - удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

    - взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

    - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

    - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

    - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

      - По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

    - Правила пользования огнетушителями марки ОП:

Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

Порядок приведения в действие огнетушителя ОП:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажать рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель. При воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

Запрещается использовать огнетушители ОП для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.

      - Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, трещины и пр.);

- нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажать рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель. Во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания.

  - Специальные требования.

    - Здания Учреждения перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации города с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора

    - В групповых и спальных комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках

    - Число кроватей (в спальных помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормативами проектирования.

    - С детьми и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

    - По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

Настоящая инструкция вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Составил:

Ответственное лицо за пожарную безопасность,

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе                                                                 Т.С.Кузнецова